- Genel Özellikler ve Tasarım

| Kriter | Şartname |
| --- | --- |
| Model | Hytera SC580 Akıllı Vücut Kamerası(4G/LTE Destekli) |
| Boyutlar(YxGxD) | En fazla 91 mm x 55 mm x 29 mm (Bazı kaynaklarda 90 x 55 x 26.3 mm) |
| Ağırlık | Batarya dahil en fazla 158 gram(Kemer klipsi ile 177 gram) |
| Ekran | En az 2.0 inç boyutunda TFT LCD renkli ekran. |
| Kamera Sayısı | Ön kamera(Kayıt/Canlı Yayın) ve Arka kamera(Kullanıcı için) olmak üzere Çift Kamera özelliğine sahip olmalıdır. |
| İşletim Sistemi | Güvenli ve stabil Linux tabanlı işletim sistemi. |
| Kullanım Kolaylığı | Geniş ve sezgisel video kayıt tutşu ile hızlı kayıt başlatma. |

- Video ve Görüntü Özellikleri

| Kriter | Şartname |
| --- | --- |
| Video Çözünürlüğü | En az 1080p@30fps(Full HD) çözünürlükte kayıt yapılabilmeli.Ayrıca 720@30fps ve 480@30fps çözünürlükleri de destelemelidir. |
| Görüntü Çözünürlüğü | En az 16 MP(megapixel) fotoğraf çekebilme.(Bazı versiyonlarda 36MP’ye kadar) |
| Görüş Açısı(FOV) | En az 121 °(Starlight) veya 150°(Infrared) diyagonal görüş açısı sunmalıdır. |
| Video Formatı | MP+ sıkıştırma formatını desteklemelidir. |
| Görüntü Sabitleme | Hızlı hareket anlarında dahi net ve sabit video çekimi için 6 Eksenli Görüntü Sabitleme teknolojisine sahip olmalıdır. |
| Gece Görüşü | Starlight Gece Görüşü(düşük ışıkta renkli görüntü) veya Kızılötesi(IR) gece görüşü seçeneklerini sunabilmelidir. |
| Ön Kayıt (Pre-recor) | Kayıt tuşuna basılmadan önceki en az 120 saniyeye kadar video ve ses kaydını otomatik olarak yakalama özelliği. |
| Çift Akış Teknolojisi | Yüksek çözünürlüklü videoyu yerel olarak kaydederken, aynı anda sıkıştırılmış video akışını komuta merkezine canlı yayınlayabilme (Eş Zamanlı Kayıt ve Yayın) |

- Batarya ve Güç Yönetimi

| Kriter | Şartname |
| --- | --- |
| Batarya Kapasitesi | En az 3200 mAh kapasiteli lityum iyon batarya |
| Kayıt Süresi | 720p@30fps çözünürlükte en az 10 saat kesintisiz video kayıt süresi. |
| Şarj Süresi | En fazla 3.5 saat içinde tam şarj olabilmelidir. |

- Bağlantı ve İletişim (Smart Özellikler)

| Kriter | Şartname |
| --- | --- |
| Hücresel Ağ (LTE) | 4g/LTE(FDD-LTE/TDD-LTE) ağlarını destekleyerek sahada gerçek zamanlı video akışı (canlı yayın) ve veri aktarımı yapılabilmelidir. |
| Wİ-Fİ | 802.11 a/b/g/n/ac standartlarında 2.4GHz ve 5 GHz WLAN bağlantılarını destekleyebilmelidir. |
| Bluetooth | BT 5.1 ve BLE (Bluetooth Low Enegrgy) özelliklerini desteklenmelidir. |
| Konumlandırma | Dahili GPS/BDS/GLONASS/A-GPS sistemlerini destekleyerek kayıtları konum bilgileriyle etiketleyebilmelidir. |
| PTT(Bas-Konuş) | Hytera Poc (PTToc) uygulaması ile telsiz gibi Bas-Konuş(Push-to-Talk) iletişimini desteklemelidir. |
| Arayüz | USB Type-C bağlantı noktasına sahio olmalı ve OTG(On-The-Go) çıkışını desteklemelidir. |

- Depolama ve Veri Güvenliği

| Kriter | Şartname |
| --- | --- |
| Dahili Depolama | En az 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olmalıdır(32 GB/64 GB/128 GB/256 GB seçenekleri mevcuttur.) |
| Bellek (RAM) | En az 2 GB RAM’e sahip olmalıdır. |
| Veri Şifreleme | Kayıtlı tüm veriler (video,ses,fotoğraf) için gelişmiş AES-256 bit şifreleme algoritmasını kullanmalıdır.) |
| Veri Bütünlüğü | Kayıtların kurcalanmaya karşı korumalı(tamper-proofed)olması ve güvenli bir dijital kanıt yönetim sistemine(DEMS) aktarılabilmesi sağlanmalıdır. |

- Dayanıklılık ve Çevresel Şartlar

| Kriter | Şartname |
| --- | --- |
| IP Derecelendirmesi | Toz ve suya karşı en yüksek koruma sınıfı olan IP68 sertifikasına sahip olmalıdır. |
| Darbe Dayanıklılığı | En az 2 metre yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı olmalıdır. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +60°C aralığında sorunsuz çalışabilmelidir. |
| Askeri Standart | MIL-STD-810H veya eşdeğer askeri standartlara uygunluk sağlamalıdır. |